专业硕士学位研究生

学位论文开题报告

论文题目：基于物联网与协同控制的智能水肥一体化管控系统设计与实现——以红壤丘陵区为例

研究生姓名：     郭众鑫

学    号：    2506301006

校内导师：     罗志扬

校外导师：

研究方向：

入学年月：    2025年9月

填表日期       2026年  9 月    日

填   表   说   明

1. 专业硕士学位研究生的学位论文一般应是解决科学问题或工程实际应用问题的研究。

2. 本表应在导师指导下独立完成。

3. 开题报告作为学位论文撰写和学位申请的重要材料，应及时完成，不得随意更改。

4. 本表一式三份，研究生本人一份，学院（中心）一份，研究生院一份。

5．本表用A4纸张双面填写或打印。

6. 本表应在规定的时间内上交。

一、选题依据和意义 1. 研究背景 精准农业将感知、数据处理和控制执行连接起来，为水肥装备的自动化管理提供系统基础[1-2]。随着物联网与农业自动化技术的发展，设备状态采集、远程管理和数据辅助决策成为智能水肥系统的重要组成部分[3-5]。本课题面向红壤丘陵区设施农业中生产单元分散的应用需求，关注传感节点、边缘控制器、云端服务和执行机构之间的状态与指令交换。水肥一体机通过注肥泵将母液注入灌溉水，并以电导率（electrical conductivity，EC）作为混合肥液浓度的主要反馈量；已有EC模型控制、系统辨识与模糊PID、自适应PI研究为混肥动态调节提供了方法依据[6-8]。水肥过程仿真及营养液自动配制研究还表明，控制设计需要结合输配过程、混合动态与EC、pH监测需求[9-10]。因此，本课题将设备互联、EC控制连续性和运行追溯作为系统设计的重点。 设备—边缘—云连续体为现场响应与远端计算的分工提供了架构基础[11-13]，边缘计算及多层工业控制研究进一步讨论了计算任务靠近现场部署的意义[14-15]。对于含时延的闭环，预测补偿与网络容错控制可用于处理通信不确定性，但控制效果仍受模型、网络状态和执行约束影响[16-17]。持续中断时，现场节点需要保持基本控制能力；若本地EC观测同时存在偏置、漂移或尖峰，直接转入边缘反馈仍可能产生错误控制动作。本课题据此联合评估通信状态与观测可信度，研究控制权、反馈来源和降级方式的协调机制。 2. 选题定位 本课题以红壤丘陵区设施农业为应用场景，拟设计基于物联网与协同控制的智能水肥一体化管控系统。系统由双EC传感与设备状态采集、注肥执行机构、边缘控制节点、云端控制服务、数据存储和管理界面组成，采用MQTT 3.1.1组织发布订阅通信[18]。控制层采用风险感知协同控制策略，在M0云端预测模式、M1边缘控制模式和M2模型锚定降级模式之间分配控制权。三种模式共享底层PI、饱和、抗积分饱和和动作变化率约束，监督器负责风险计算、模式转换、状态同步与恢复管理。 研究内容按照系统设计、控制方法和软件实现三个层次展开。系统设计明确传感、通信、控制、执行与审计接口；控制方法研究通信风险、观测风险及三模式状态机；软件实现建立跨进程MQTT消息链、任务与版本记录、控制服务和状态展示。验证工作采用对象参数变化、网络异常、传感异常、机制消融和通信中断时长扫描构成的配对仿真，并通过MQTT软件在环检查算法逻辑与跨进程实现的一致性。 3. 研究意义 本研究将红壤丘陵区的分散生产单元和网络波动作为系统设计场景，关注水肥装备中的控制权管理问题。方法层面把命令时效性与本地观测可信度纳入同一决策过程，使云端计算、边缘响应和异常降级具有明确的切换依据；系统层面统一记录风险、模式、同步、命令和反馈，为控制过程复核、异常定位和后续区域化设备接入建立可追溯的数据基础。

二、国内外研究现状述评与趋势展望 1. 水肥装备与EC闭环控制 水肥装备研究已覆盖EC与pH监测、自动配制和远程管理。围绕混肥EC动态，基于EC模型的控制、系统辨识与模糊PID、自适应PI主要关注对象参数变化及设定值跟踪[6-8]；水肥过程仿真和营养液配制综述则从过程与系统层面梳理了控制需求[9-10]。自主水肥管理系统和基于物联网的微服务框架，将水源管理、数据服务与水肥执行连接起来[19-20]。物联网水肥管理与LoRaWAN灌溉系统研究进一步说明了农业现场感知、无线通信和决策执行的集成路径[21-22]。温室智能水肥研究涉及产量、品质及水分和养分利用效率评价[23]，远程EC调节研究则关注执行电机的抗扰控制[24]。这些工作分别提供了农艺评价、设备控制与系统集成依据；本课题进一步聚焦通信与观测异常并发时的控制权转移及反馈管理。 2. 网络化控制与边云协同 边缘计算为现场快速响应与云端模型服务之间的分层协作提供技术基础，多层工业控制研究讨论了云边计算资源与控制任务的配置[14-15]。预测补偿和网络容错控制可缓解时延、丢包等因素的影响[16-17]，但水肥一体机还需要将消息时间语义、状态同步和执行器约束纳入同一控制链。PID控制的过程模型、整定与实现方法为本地闭环提供基础[25]；模型预测控制则提供了预测与约束处理的方法框架[26]。在本课题中，云端承担时间戳预测补偿、模型管理和任务编排，边缘端承担本地PI闭环与监督执行，研究重点是依据通信和观测风险动态分配两端职责。 网络恢复后，云边积分状态差异和待执行的陈旧命令仍可能造成输出突变。抗积分饱和与无扰切换研究为控制器状态衔接提供了参考方法[27]。本课题拟将积分状态同步与消息清理结合，并设置滞回、最小驻留时间和连续恢复确认，评价这些机制对切换平滑性和控制恢复过程的影响。 3. 传感异常与可信监督 模型诊断、农业物联网传感故障诊断和温室传感异常检测研究，为EC观测可信度评估提供了方法参考[28-30]。模型残差与功能冗余能够辅助判断异常，但残差也可能受到对象参数变化和模型失配影响[31-32]。多传感器融合及传感器健康状态转换研究，则为反馈通道选择和故障恢复提供了控制层依据[33-34]。营养液多传感监测研究进一步体现了多源信息在水肥过程监测中的应用[35]。本课题拟以双EC通道差与模型残差构建观测风险，作为控制权切换的依据；对于双通道共同漂移，单靠通道差难以识别，将单列工况并分析参考测量、校准或异构过程信息的辅助作用。 4. 研究述评与趋势 云—雾—边基础设施中的农业数字孪生部署研究，将模型与多层计算架构联系起来，为模型服务与现场系统的协作提供了参考[36]。结合上述研究，本课题关注水肥EC闭环中通信健康、观测可信度、控制权转移和软件实现之间的衔接，按照“双风险评估—三模式分配—无扰切换—MQTT实现—分层验证”组织研究，以统一的异常日程和执行约束评价方法及系统。

三、研究目标、主要研究内容与拟解决的关键问题 1. 总体目标 总体目标是面向红壤丘陵区设施农业应用，设计并实现基于物联网与协同控制的智能水肥一体化管控系统，形成从双EC与设备状态采集、混肥对象建模、云端预测、边缘控制、模型锚定降级、风险监督和无扰切换，到MQTT通信与任务审计的完整技术链。研究将通过预先规定的仿真与软件在环协议，评价通信异常与传感异常并发条件下的EC调节性能、执行器动作代价和模式切换平滑性，并界定系统适用范围。 系统总体架构由边缘感知与执行、MQTT通信、云端服务、风险监督、数据存储和管理界面构成。边缘侧负责双EC、流量、压力、液位和执行器状态的时间戳标记、质量检查与预处理；云端负责预测补偿、模型版本管理和任务编排；监督器依据通信风险与观测风险选择M0、M1或M2。数据库记录观测、风险、模式、命令、反馈和版本，管理界面呈现实时状态、告警与历史任务。 2. 主要研究内容及交付物 （1）系统总体设计。结合红壤丘陵区生产单元分散、通信链路波动和设备运行条件差异，划分感知与执行、边缘控制、通信、云端服务、数据管理和用户交互模块；规定EC、设备状态、控制命令、模式事件和执行反馈的数据结构，明确模块接口、消息方向和任务流程。 （2）混肥EC对象建模与底层控制。建立注肥输入至EC偏差的一阶惯性纯滞后模型，设置参数扰动、执行器饱和与动作变化率约束；实现共享的离散PI、抗积分饱和云端时间戳预测补偿，为各监督策略提供统一控制基础。 （3）风险感知边云监督控制。根据命令年龄、时延EWMA和窗口丢包率计算通信风险，根据双EC传感器差异和模型残差计算观测风险；构建M0云端预测、M1边缘控制和M2模型锚定降级三模式状态机，并设计滞回、驻留时间、恢复确认和状态同步机制。 （4）MQTT与管控软件实现。采用Python开发对象仿真、边缘监督、云端控制和评价模块，以MQTT 3.1.1组织发布订阅与QoS 1消息传输，以SQLite或关系数据库保存任务、参数和事件；管理端展示EC、风险分量、控制模式、命令反馈、告警和评价结果。 （5）分层验证与适用范围分析。组合设置对象参数变化、网络时延与丢包、通信中断、传感器偏置、漂移、尖峰和共同漂移，开展基线比较、固定阈值回退比较、机制消融、中断时长扫描和MQTT软件在环，分析模型失配、观测异常和执行器约束对系统性能的影响。 3. 拟解决的关键问题 （1）如何把通信状态和本地EC观测可信度转化为可在线计算、可解释的控制权分配依据。 （2）如何在云端预测、边缘控制和降级控制之间实现稳定切换，并避免积分状态不一致和陈旧命令引起的执行器冲击。 （3）如何在相同对象、网络、传感扰动和执行器约束下评价监督策略的跟踪收益、尾部风险和动作代价。 （4）如何通过MQTT消息语义、任务版本和事件审计保证参考算法与跨进程实现的一致性。

四、研究思路与方法 1. 总体技术路线 研究按照“区域应用约束与对象定义—混肥模型—公共底层PI—通信与观测风险—三模式监督—无扰切换—配对仿真—MQTT软件在环—系统集成”的顺序推进。红壤丘陵区在本研究中作为系统需求和工况组织的应用场景，各比较方法共享对象日程、底层控制器和执行器约束，监督策略仅改变控制位置、反馈来源与降级逻辑。 图1 智能水肥一体化管控系统技术路线图 2. 混肥对象与底层控制 以注肥控制量为输入、混肥EC偏差为输出，建立一阶惯性纯滞后模型，参数包括稳态增益、时间常数和纯滞后。名义模型用于云端预测与降级状态递推，评价对象则设置低增益慢响应、高增益快响应、时滞主导和运行中参数切换等变体，以检验模型失配对监督策略的影响。计划采用1 s的EC采样周期、2 s的控制更新周期和0.2 s的数值积分步长，并在正式实验前冻结时间语义。 三种模式使用同一并联离散PI、输出饱和、抗积分饱和和执行器变化率限制。M0根据带时间戳的观测和名义模型估计当前EC，M1使用边缘侧可信观测闭环，M2以最后可信观测校正模型递推。统一底层控制器可以减少控制参数差异对比较结果的干扰，使评价集中于监督器的模式选择与反馈管理。 3. 风险监督与控制权分配 通信风险由命令年龄、已接收命令的时延EWMA和最近窗口的序号缺口构成，其中命令年龄用于表征持续通信中断。观测风险由双EC通道差和融合观测相对名义模型的残差构成，残差采用EWMA降低单点噪声影响。各风险分量归一化到0至1，归一化尺度与切换阈值仅使用开发场景确定，并在独立评价前固定。 状态机以M0作为正常模式：观测可信而通信风险超过进入阈值时转入M1，观测风险超过阈值时优先转入M2。恢复阈值低于进入阈值，并结合最小驻留时间和连续恢复确认抑制往返切换。进入M1或M2时，根据切换前的连续控制量反算PI积分状态；返回M0前同步云端状态并清除陈旧待执行命令。 三模式监督器不另行构造底层控制律，而是确定当前控制位置、反馈来源和降级机制。每次模式转换记录触发风险、来源模式、目标模式、同步状态和最终动作，为切换过程分析和软件语义核对提供事件依据。 4. 系统软件实现 系统采用模块化进程组织。对象端发布EC与设备状态，故障代理按照实验日程注入时延、丢包、重复和传感异常，云端进程执行时间戳预测补偿，边缘进程计算风险并运行监督状态机。MQTT 3.1.1采用QoS 1和非保留消息；接收端利用任务标识、逻辑序号和源时间戳执行幂等处理、陈旧消息拒绝和跨任务隔离。 数据库以任务为索引保存对象版本、控制参数、风险阈值、随机种子、观测、命令、反馈、模式事件和评价结果。管理界面围绕EC与设定值、通信风险、观测风险、当前模式、执行器输出、告警和历史任务组织，使实验条件、控制过程与评价结果能够对应到同一任务记录。 5. 试验设计与评价指标 总体实验采用对象类型、网络状态、观测状态和随机种子组成的配对设计。主要比较风险感知协同控制策略与云端时间戳预测补偿，次级比较风险感知协同控制策略与固定阈值边缘回退；观测风险消融用于检验本地观测可信度的作用，滞回与恢复消融用于检验切换机制，中断时长扫描用于分析边缘接管的适用区间。开发场景用于选择风险尺度和阈值，独立评价场景仅用于最终比较。 主要评价指标为EC超出允许带的累计时间Tout。辅助指标包括积分绝对误差IAE、最大绝对误差、稳定时间、执行器总变差TV、模式切换次数和各模式占用率。各方法在相同对象与异常日程下成对运行，以场景配对差为分析单位，报告中位数、P90、改善比例、近似比例和恶化比例，并通过按随机种子分块的bootstrap估计区间。 MQTT软件在环将逐点核对风险分量、模式序列、转换事件、状态同步、降级锚点、预测量、EC和控制动作，并比较Tout、IAE和TV等汇总指标。实体台架验证仅在EC探头标定、注肥执行联锁和人工接管流程明确后作为扩展环节开展。

五、研究特色和创新之处 （1）拟将通信健康与本地EC观测可信度纳入同一监督框架，形成面向水肥一体机的双风险三模式控制权分配方法，使边缘接管同时考虑网络可用性和反馈可靠性。 （2）拟设计模型锚定降级与控制器状态同步机制，以最后可信观测校正模型递推，并通过滞回、驻留时间和连续恢复确认抑制异常期间的错误闭环与往返切换。 （3）拟建立对象、网络、传感异常和随机日程配对的预冻结评价方法，通过基线比较、机制消融和中断时长扫描识别性能变化及其适用条件。 （4）拟将风险计算、模式转换、状态同步和任务审计映射到MQTT跨进程系统，通过参考算法与软件实现的逐点语义核对，检验系统模块间的一致性和可追溯性。

六、研究条件、可能遇到的困难及拟采取的解决方法 1. 研究条件与实现基础 本课题以模型仿真和软件在环作为主要验证载体。混肥对象、控制算法、异常注入、配对评价、消息重放和任务审计均在本地计算环境运行；系统接口采用可替换设计，为EC探头、流量反馈和注肥执行器接入保留边界。 软件实现拟以Python承担对象建模、控制算法、统计评价和MQTT进程编排，以数据库保存任务与事件，以前端组件呈现实时状态和历史记录。MATLAB用于必要的数值交叉检查或Simulink展示，Java作为可选的平台服务工具。各工具通过明确接口协同，不作为研究结论的前提。 2. 可能困难及解决方法 （1）名义模型可能偏离实际混肥动态。评价对象将覆盖增益、时间常数、纯滞后和参数切换，并用独立数据确定正常残差范围，避免把一般模型失配判为传感异常。 （2）双传感器共同漂移难以由通道差识别。研究将其单列为压力场景，并预留参考EC、在线校准及流量和配比等异构观测接口，相关结果独立报告。 （3）模式切换可能造成执行器突变。采用PI积分状态反算、云边状态同步、陈旧命令清除、变化率限制和最小驻留时间，并以切换次数和TV评价平滑性。 （4）MQTT QoS 1允许重复投递和消息乱序。消息携带任务标识、逻辑序号和源时间戳，接收端执行幂等、顺序检查和陈旧拒绝，并通过故障代理与重放检验。 （5）平均指标可能掩盖尾部恶化。实验保持场景级配对，报告中位数、P90、改善比例、恶化比例和最差工况；参数仅在开发场景选择，独立评价后不再调整。 （6）仿真对象与实体执行存在尺度差异。台架阶段先标定EC探头和注肥泵，再检查流量压力联锁、人工接管和异常暂停；不同验证层级分别报告。

| 七、研究进度及具体时间安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 起止日期 | 主要研究内容 | 预期结果 |
| 2026.09—2026.10 | 完成开题论证，冻结系统范围、控制对象、研究问题和分层验证协议。 | 开题报告、需求规格和实验协议 |
| 2026.11—2027.01 | 完善混肥对象辨识、公共PI、云端预测补偿和对象参数族。 | 对象模型、底层控制器和验证数据 |
| 2027.02—2027.04 | 实现通信风险、观测风险、三模式状态机和无扰切换，完成开发集参数冻结。 | 协同控制策略与冻结配置 |
| 2027.05—2027.07 | 开展总体组合评价、主要对照、机制消融和通信中断时长扫描。 | 配对评价、区间估计和适用范围 |
| 2027.08—2027.10 | 完成MQTT跨进程软件在环、消息异常与进程恢复验证。 | 软件在环系统和一致性报告 |
| 2027.11—2028.01 | 开发数据管理、任务审计、告警与可视化界面，完成系统集成。 | 可运行原型、接口文档和管理界面 |
| 2028.02—2028.03 | 开展共同漂移扩展、执行器友好约束和可选台架复核。 | 扩展机制、台架记录和综合验证 |
| 2028.04—2028.06 | 完成论文撰写、预审修改、答辩材料及代码数据归档。 | 论文定稿、答辩材料和研究归档 |
| 八、主要参考文献 [1] ZHANG Q, ed. Precision Agriculture Technology for Crop Farming[M]. Boca Raton: CRC Press, 2016. DOI或官方链接：https://www.routledge.com/Precision-AgricultureTechnology-for-CropFarming/Zhang/p/book/9781032098272 [2] CASTRIGNANÒ A, BUTTAFUOCO G, KHOSLA R, et al., eds. Agricultural Internet of Things and Decision Support for Precision Smart Farming[M]. London: Academic Press, 2020. DOI或官方链接：https://shop.elsevier.com/books/agricultural-internet-of-things-and-decision-support-for-precision-smart-farming/castrignano/978-0-12-818373-1 [3] SRIVASTAVA S K, SRIVASTAVA D, CENGIZ K, et al., eds. Smart Agritech: Robotics, AI, and Internet of Things (IoT) in Agriculture[M]. Hoboken: Wiley, 2024. DOI或官方链接：https://doi.org/10.1002/9781394302994 [4] CHOUDHURY A, BISWAS A, SINGH T P, et al., eds. Smart Agriculture Automation Using Advanced Technologies[M]. Singapore: Springer, 2021. DOI或官方链接：https://doi.org/10.1007/978-981-16-6124-2 [5] RAJ P, GAYATHRI N, KATHRINE G J W, eds. Artificial Intelligence for Precision Agriculture[M]. Boca Raton: Auerbach Publications, 2025. DOI或官方链接：https://www.routledge.com/Artificial-Intelligence-for-Precision-Agriculture/Gayathri-Kathrine-Raj/p/book/9781032462349 [6] WU Y, LI L, LI S, et al. Optimal control algorithm of fertigation system in greenhouse based on EC model[J]. International Journal of Agricultural and Biological Engineering, 2019, 12(3): 118-125. DOI或官方链接：https://doi.org/10.25165/j.ijabe.20191203.4680 [7] XU Y, JIN Y, SUN Z, et al. PSO-Based System Identification and Fuzzy-PID Control for EC Real-Time Regulation in Fertilizer Mixing System[J]. Agronomy, 2025, 15(5): 1259. DOI或官方链接：https://doi.org/10.3390/agronomy15051259 [8] YUAN W, ZHANG Z, DAI J, et al. Change-aware online identification and adaptive PI control for robust electrical conductivity regulation in fertigation mixing systems[J]. Smart Agricultural Technology, 2026, 14: 102110. DOI或官方链接：https://doi.org/10.1016/j.atech.2026.102110 [9] GONZÁLEZ PEREA R, MORENO M A, ORTEGA J F, et al. Dynamic Simulation Tool of fertigation in drip irrigation subunits[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2020, 173: 105434. DOI或官方链接：https://doi.org/10.1016/j.compag.2020.105434 [10] SULAIMAN H, YUSOF A A, MOHAMED NOR M K. Automated Hydroponic Nutrient Dosing System: A Scoping Review of pH and Electrical Conductivity Dosing Frameworks[J]. AgriEngineering, 2025, 7(2): 43. DOI或官方链接：https://doi.org/10.3390/agriengineering7020043 [11] SAVAGLIO C, FORTINO G, ZHOU M, et al., eds. Device-Edge-Cloud Continuum: Paradigms, Architectures and Applications[M]. Cham: Springer, 2024. DOI或官方链接：https://doi.org/10.1007/978-3-031-42194-5 [12] KARAKONSTANTIS G, GILLAN C J, eds. Computing at the EDGE: New Challenges for Service Provision[M]. Cham: Springer, 2022. DOI或官方链接：https://doi.org/10.1007/978-3-030-74536-3 [13] SRIVATSA M, ABDELZAHER T, HE T, eds. Artificial Intelligence for Edge Computing[M]. Cham: Springer, 2023. DOI或官方链接：https://doi.org/10.1007/978-3-031-40787-1 [14] SHI W, CAO J, ZHANG Q, et al. Edge Computing: Vision and Challenges[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2016, 3(5): 637-646. DOI或官方链接：https://doi.org/10.1109/JIOT.2016.2579198 [15] MA Y, LU C, SINOPOLI B, et al. Exploring Edge Computing for Multitier Industrial Control[J]. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, 2020, 39(11): 3506-3518. DOI或官方链接：https://doi.org/10.1109/TCAD.2020.3012648 [16] DENG Y, LÉCHAPPÉ V, MOULAY E, et al. Predictor-based control of time-delay systems: a survey[J]. International Journal of Systems Science, 2022, 53(12): 2496-2534. DOI或官方链接：https://doi.org/10.1080/00207721.2022.2056654 [17] ZAREI J, MASOUDI E, RAZAVI-FAR R, et al. Fault-tolerant control design for unreliable networked control systems via constrained model predictive control[J]. ISA Transactions, 2023, 134: 171-182. DOI或官方链接：https://doi.org/10.1016/j.isatra.2022.08.019 [18] OASIS. MQTT Version 3.1.1[S/OL]. OASIS Standard, 2014-10-29. DOI或官方链接：https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html [19] IMBERNÓN-MULERO A, MAESTRE-VALERO J F, MARTÍNEZ-ALVAREZ V, et al. Evaluation of an autonomous smart system for optimal management of fertigation with variable sources of irrigation water[J]. Frontiers in Plant Science, 2023, 14: 1149956. DOI或官方链接：https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1149956 [20] ADAMO T, CAIVANO D, COLIZZI L, et al. Optimization of irrigation and fertigation in smart agriculture: An IoT-based micro-services framework[J]. Smart Agricultural Technology, 2025, 11: 100885. DOI或官方链接：https://doi.org/10.1016/j.atech.2025.100885 [21] LIN N, WANG X, ZHANG Y, et al. Fertigation management for sustainable precision agriculture based on Internet of Things[J]. Journal of Cleaner Production, 2020, 277: 124119. DOI或官方链接：https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124119 [22] ZHANG H, HE L, DI GIOIA F, et al. LoRaWAN based internet of things (IoT) system for precision irrigation in plasticulture fresh-market tomato[J]. Smart Agricultural Technology, 2022, 2: 100053. DOI或官方链接：https://doi.org/10.1016/j.atech.2022.100053 [23] WANG Q, JIA Y, PANG Z, et al. Intelligent fertigation improves tomato yield and quality and water and nutrient use efficiency in solar greenhouse production[J]. Agricultural Water Management, 2024, 298: 108873. DOI或官方链接：https://doi.org/10.1016/j.agwat.2024.108873 [24] WANG H, ZHAO J, ZHANG L, et al. Application of Disturbance Observer-Based Fast Terminal Sliding Mode Control for Asynchronous Motors in Remote Electrical Conductivity Control of Fertigation Systems[J]. Agriculture, 2024, 14(2): 168. DOI或官方链接：https://doi.org/10.3390/agriculture14020168 [25] ÅSTRÖM K J, HÄGGLUND T. Advanced PID Control[M]. Hoboken: Wiley, 2026. DOI或官方链接：https://doi.org/10.1002/9781394442102 [26] RAWLINGS J B, MAYNE D Q, DIEHL M M. Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design[M]. 2nd ed. Madison: Nob Hill Publishing, 2026. DOI或官方链接：https://sites.engineering.ucsb.edu/~jbraw/mpc/ [27] TRAN T C, JUNG J C. Development of Anti-windup PI Control and Bumpless Control Transfer Methodology for Feedwater Control System[J]. Annals of Nuclear Energy, 2019, 131: 233-241. DOI或官方链接：https://doi.org/10.1016/j.anucene.2019.03.030 [28] ISERMANN R. Fault-Diagnosis Applications: Model-Based Condition Monitoring, Actuators, Drives, Machinery, Plants, Sensors, and Fault-tolerant Systems[M]. Berlin: Springer, 2011. DOI或官方链接：https://doi.org/10.1007/978-3-642-12767-0 [29] ZOU X, LIU W, HUO Z, et al. Current Status and Prospects of Research on Sensor Fault Diagnosis of Agricultural Internet of Things[J]. Sensors, 2023, 23(5): 2528. DOI或官方链接：https://doi.org/10.3390/s23052528 [30] SHEKARIAN S M, AMINIAN M, FALLAH A M, et al. AI-powered sensor fault detection for cost-effective smart greenhouses[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2024, 224: 109198. DOI或官方链接：https://doi.org/10.1016/j.compag.2024.109198 [31] ISERMANN R. Model-based fault-detection and diagnosis: status and applications[J]. Annual Reviews in Control, 2005, 29(1): 71-85. DOI或官方链接：https://doi.org/10.1016/j.arcontrol.2004.12.002 [32] FENG J, TURKSOY K, SAMADI S, et al. Hybrid online sensor error detection and functional redundancy for systems with time-varying parameters[J]. Journal of Process Control, 2017, 60: 115-127. DOI或官方链接：https://doi.org/10.1016/j.jprocont.2017.04.004 [33] YETENDJE A, DE DONÁ J A, SERON M M. Multisensor fusion fault tolerant control[J]. Automatica, 2011, 47(7): 1461-1466. DOI或官方链接：https://doi.org/10.1016/j.automatica.2011.02.024 [34] SERON M M, DE DONÁ J A, OLARU S. Fault Tolerant Control Allowing Sensor Healthy-to-Faulty and Faulty-to-Healthy Transitions[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2012, 57(7): 1657-1669. DOI或官方链接：https://doi.org/10.1109/TAC.2011.2178716 [35] DARDER M, VALERA A, NIETO E, et al. Multisensor device based on Case-Based Reasoning (CBR) for monitoring nutrient solutions in fertigation[J]. Sensors and Actuators B: Chemical, 2009, 135(2): 530-536. DOI或官方链接：https://doi.org/10.1016/j.snb.2008.09.034 [36] KALYANI Y, BERMEO N V, COLLIER R. Digital twin deployment for smart agriculture in Cloud-Fog-Edge infrastructure[J]. International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems, 2023, 38(6): 461-476. DOI或官方链接：https://doi.org/10.1080/17445760.2023.2235653 |  |  |
| 九、论文详细提纲 第1章 绪论：研究背景、国内外进展、研究问题、主要内容与技术路线。 第2章 智能水肥一体化系统总体设计：需求、分层架构、数据对象、消息协议与任务流程。 第3章 混肥EC对象建模与公共底层控制：对象辨识、参数变体、PI控制与执行器约束。 第4章 风险感知边云协同控制方法：通信风险、观测风险、三模式状态机和无扰切换。 第5章 通信与传感异常下的控制性能验证：配对场景、对照方法、消融、时长扫描与机制分析。 第6章 MQTT软件在环与系统实现：跨进程架构、消息一致性、任务审计、管理界面与恢复机制。 第7章 综合分析：适用工况、共同漂移边界、模型失配、执行器代价及实体扩展。 第8章 结论与展望：系统实现、控制方法、验证结论和工程应用方向。 |  |  |  |

校内导师意见 导师签字： 年 月 日

校外导师意见 导师签字： 年 月 日

开题专家组审查意见 专家组组长签字（签章）： 年 月 日

学院（中心）审查意见 公 章 年 月 日